| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |
| --- | --- |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект) |

Применение  водооборотного и водоочистного оборудования отечественного  производства на  автомоечных комплексах. Рекомендации по применению наилучших доступных технологий  для  очистки сточных вод с целью повышения экологической результативности

Издание официальное

|  | Москва Стандартинформ 2016 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»), Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ФГБУ РосНИИВХ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 417 «Безопасность и эффективность водохозяйственной деятельности»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                2016 г. №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе

Правила применения настоящего стандарта установлены в 
ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	5

2 Нормативные ссылки	6

3 Термины и определения	6

5 Общие требования	7

6 Основные стадии очистки сточных вод на автомоечных комплексах	7

6.1 Основные положения	7

Приложение А (обязательное) Метод оценки негативного воздействия технологий по показателю антропогенной нагрузки	8

Библиография	9

Введение

Постоянное увеличение численности автотранспортных средств (далее – АТС) разных категорий на дорогах страны привело к резкому ухудшению санитарных условий проживания населения, особенно в крупных городах, так как автомобили оказывают негативное влияние на гидросферу, являясь одним из мощных источников загрязнений атмосферы, почв, ливневых сточных вод, обычно поступающих без очистки в водоприемники. Поэтому быстро развилась целая отрасль технического сервиса – мытье АТС на специализированных автомоечных комплексах (АМК).

При любом способе мытья автомобилей образуются сточные воды, загрязненные самыми разнообразными сопутствующими автомобилям веществами: моторными маслами, асфальтом, битумом, песком, дорожной грязью, смазочно-охлаждающими жидкостями,  разными видами топлива (бензин, дизельное и др.), моющими веществами, полировочными пастами и т.п. Поэтому важно уделять особое внимание очистке сточных вод. Общепринято, что в практике моечного сервиса при очистке сточных вод предпочтение отдают установкам с оборотным водоснабжением с целью уменьшения расхода питьевой воды не по назначению. Все способы предполагают предварительную механическую очистку сточных вод. Часть очищенных сточных вод после дополнительной фильтрации собирается в накопительной емкости для повторного использования на стадии мытья автомашин. Другая часть сточных вод возвращается в аэрируемый отстойник и циркулирует через контур всех ступеней очистки.

Предполагается в данном стандарте особое внимание обратить на то, что при сбросе сточных вод или продувочных сточных вод АМК в систему ливневой канализации в соответствии с «Правилами охраны поверхностных водных объектов» (утв. ПП РФ от 05.02.2016 № 79),  необходимо оборудовать АМК «сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ), а,  в соответствии с «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. ПП РФ от 29.07.2013 № 644) при сбросе сточных вод или продувочных сточных вод в централизованную систему водоотведения, АМК, использующие синтетические поверхностно-активные вещества, не подвергающиеся биологическому окислению, должны иметь локальные очистные сооружения.

Кроме того, и это важно в настоящее время,  действующая российская водоодоохранная практика не обеспечена системой ранжирования автомоечных комплексов как водопользователей по степени экологической опасности.

В связи с введением ФЗ-219 и установлением общих требований реализации принципов наилучших доступных технологий (НДТ), применимых в сфере водного хозяйства РФ, а также разработки системы оценки соответствия промышленных, включая коммунальные, предприятий НДТ в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 449-р, назрела необходимость в разработке настоящего стандарта.

Основная цель разрабатываемого стандарта – обеспечить принятие объективного решения при оценке применяемых на АМК технологий мытья АТС на соответствие или не соответствие НДТ как при их разработке, так и при внедрении комплексных экологических разрешений (КЭР).

Стандарт необходим АМК для обеспечения категорирования их как водопользователей и оценки соответствия их деятельности водоохранному законодательству с целью поэтапного сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Стандарт будет способствовать гармонизации Российского природоохранного законодательства с зарубежным, разработке методических рекомендаций в области водопользования в сфере мытья АТС, ликвидирует пробелы при аудитах, оценке российских  АМК иностранными органами по сертификации.

Необходимость внедрения принципа НДТ на АМК, суммарно оказывающих значительное негативное воздействие на водные объекты через неочищенные ливневые сточные воды или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды, не вызывает сомнений.

Данный стандарт необходим для оперативного внедрения принципов НДТ (технического регулирования пользования водой питьевого качества для технологических нужд), ускорит процессы систематизации водоохранной информации АМК, обеспечит формирование норм общего действия.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДООБОРОТНОГО И ВОДООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Дата введения –

# 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает критерии и порядок оценки комплексного негативного воздействия текущей водоохранной деятельности АМК.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на выявление, ранжирование, выбор и внедрение НДТ, что обеспечит выявление лучших водопользователей, повысит их конкурентоспособность за счет целенаправленной модернизации производств, имеющей абсолютные экономические и экологические преимущества.

1.3 Стандарт направлен на:

- очистку сточных вод и захоронение отходов (загрязняющих веществ) АМК на основе принципов НДТ;

- содействие устойчивому водопользованию реализацией механизма технического регулирования;

- разработку комплексных показателей и методики количественной оценки эффективности водоохранной деятельности;

- обеспечение категорирования АМК как объектов негативного воздействия и оценка соответствия уровня их деятельности требованиям водоохранного законодательства;

- обоснование и проверку условий водопользования АМК как при получении комплексного экологического разрешения, так и при декларировании водопользования. ______________________________________________________________________

Издание официальное

1.4 Настоящий стандарт направлен на прямое внедрение в России прогрессивных принципов международных Директив и стандартов в области природоохранной деятельности.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 57074-2016 Оценка эффективности водоохранной деятельности. Критерии оценки

ГОСТ Р 57075-2016 Методология и критерии идентификации наилучших доступных технологий водохозяйственной деятельности

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

комплексное экологическое разрешение, КЭР: Документ, который выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды. [[1], статья 1]

- слово: Определение.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

АМК – автомоечный комплекс;

АТС – автотранспортное средство;

КЭР – комплексное экологическое разрешение;

НДТ – наилучшая доступная технология;

# 5 Общие требования

# 6 Основные стадии очистки сточных вод на автомоечных комплексах

7 Комплексные критерии оценки негативного воздействия АМК как объектов хозяйственной деятельности

8 Алгоритмы системы оценки соответствия водоохранной деятельности качеству НДТ

9 Процедуры поэтапного обоснования программ повышения экологической эффективности с целью достижения качества НДТ водоохранной деятельности

## Приложение А

# (обязательное)

# Название

# Библиография

| [1] | Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| [3] | Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| [4] | Ведомственные строительные нормы ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей». (Утв. приказом Минавтотранса РСФСР от 12 января 1990 г. за № ВА-15/10) |
| [5] | Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91 / Росавтотранса (Утв. в качестве учебного пособия при проектировании стоянок легковых автомобилей) |
| [6] | СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (Утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.) |
| [7] | СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. (Утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626 и введен в действие с 01 января 2013 г.) |
| [8] | Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) М., НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1989 г. |
| [9] | Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 79 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов» |
| [10] | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| [11] |  |
| [12] |  |

УДК 502.057.006.354 ОКС Ключевые слова:

Руководитель разработки,

председатель ТК 417 « Безопасность и

эффективность водохозяйственной деятельности»                               Г.А. Шахалевич